医疗设备需求参数表

| 科 室 | 康复医学科 | 设备名称 | 坐式颈椎牵引仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调研 |
| 参数需求： 1、电源电压:220V士22V，50Hz士1Hz。 2、额定输入功率:70VA。 3、颈椎牵引力:0~300N范围内调节。 4、颈椎牵引行程:0~500mm，允差士20mm。 5、牵引总时间:0~99min内设定，级差1min，允差士30s。 6、持续牵引时间:0~9min内设定，级差1min，允差士30s。 7、间歇牵引时间:0~90s内设定，级差10s，允差士3s。 8、牵引力自动补偿功能。 9、具备牵引力过大自动保护功能。 10、颈、背部按摩，按摩转速:29~45转/min，允差士15%。 11、配备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度。 12、配备背部按摩装置及红外热疗功能，增加坐位治疗时的舒适性。 13、配有应急复位线控手柄开关，治疗时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 14、微电脑控制，显示部分为数码管显示。 |  |  |  |