医疗设备需求参数表

| 科 室 | 济慈医疗部 | 设备名称 | 全自动臂筒式电子血压计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 2台 | 参数用途 | 市场调查 |
| - 基础功能： - 设备自动充气、放气完成收缩压、舒张压、脉搏测量；支持单次或多次连续测量，可切换平均值输出模式；依据《中国高血压防治指南》实现高血压分级提示；具备心律不齐检测报警提示；机身内置存储空间，可存储不少于 100 组患者完整测量数据。 二、核心功能（打印与数据互联） - 测量结果打印：支持内置或外接热敏打印机，可即时打印包含测量时间、血压、心率等完整信息的纸质记录； - 数据上传互通：标配 Wi-Fi、USB 数据传输通道，可拓展选配 4G 通信模块；测量结构化数据可自动上传院内医疗管理类业务平台，实现测量数据即时采集、自动上传，减少人工录入差错； - 临床准确度资质：产品通过 ESH/ISO 81060-2 临床准确度验证，整机具备有效 NMPA 二类医疗器械注册认证。 - 三、硬件技术要求： - 配备医用级压力传感器与智能充气控制模块；适配标准成人袖带、大臂围加宽袖带；支持内置打印模块；具备无线通信能力（蓝牙 4.2 及以上、Wi-Fi 为基础配置，4G 可拓展选配）；供电方式包含 AC 适配器，可选配锂电池，满足院内固定使用与临时移动使用需求。 四、软件与接口要求： 配套管理软件具备 NMPA 医疗器械相关认证；兼容 Windows 电脑系统、Android/iOS 移动端；提供标准化通用数据接口（含 HL7、FHIR 或地方政务通用数据规范），可实现与院内慢病、公卫、HIS 类信息系统无缝数据对接。 |  |  |  |