医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心 | 设备名称 | 物联血糖仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 150 | 参数用途 | 市场调研 |
| - 基本功能需求： - 测量范围：0.6～33.3mmol/L。 - 单次测试时间：≤5 秒。 - 单次采血量：≤0.6μL。 - 本机记忆存储容量：≥200 条完整测量记录。 - 试纸校准方式：免调码，无需手动输入校正码。 - 产品标准：满足 ISO 15197 体外诊断血糖仪标准及国内医疗器械相关标准，具备合法医疗器械注册资质。 - 数据通信：具备无线数据传输能力（蓝牙 / WiFi 为基础配置，可选配内置 4G 通信模块）。 - 上传数据项：可自动上传血糖测量值、测量时间、餐前 / 餐后状态标记 。 - 系统互联：设备开放标准化通用医疗数据接口，可实现与院内慢病管理、公共卫生、医院管理类业务平台数据互通、自动上传归档。 |  |  |  |