医疗设备需求参数表

| 科 室 | 心血管内科 | 设备名称 | 脉搏波医用血压计（筒式电子血压计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 1 | 参数用途 | 市场调查 |
| 一、技术功能参数 - 1.显示配置：设备配备数字背光显示屏（LED），屏幕亮度充足，各光线环境下测量数据清晰可见； - 2.测量范围 - （1）压力测量量程不小于 0～300mmHg（0～40kPa）； - （2）脉搏测量量程：40 次 / 分～180 次 / 分； - 3.测量准确度 - 压力测量误差控制在 ±2mmHg（±0.267kPa）及以内； - （2）脉搏在 40-180 次 / 分测量区间内，误差不超过 ±2%； - 4.测量肢体适配：支持左、右单侧手臂分别独立完成血压检测； - 5.超压安全保护功能：设备具备超压自动泄压防护，当内部压力超过 300mmHg 时启动快速排气，全程急速排气时长≤10 秒； 6.测量适配性能：采用筒式上臂测量腔体结构，适配上臂肱动脉部位血压测量； 7.结构调节功能：臂筒支撑角度可调节，调节范围≥0-25°，适配不同臂长、体型受检者放置手臂。 - 8.数据输出功能：设备支持测量结果纸质打印，可完整输出单次检测数值记录。 |  |  |  |