医疗设备需求参数表

| 科 室 | 疾病管理中心、心血管内科 | 设备名称 | 四肢多普勒检查仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟采购数量 | 3 | 参数用途 | 市场调研 |
| 1.多普勒模式：双向连续波 CW 多普勒，可识别正向/反向血流； 2.探头：标配 8MHz 探头（浅表血管、足背、胫后）； 3.压力测量：测压范围 0～300mmHg，压力精度 ±3mmHg，超压自动泄压保护； 4.核心计算指标：自动计算ABI（踝肱指数）、TBI（趾肱指数）；可测收缩压、脉率； 5.配成人上臂、踝部袖带； 6.可保存病例，内置报告模板，自带结果判读，操作简便，外接打印。 |  |  |  |